Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach

ul. Bocheńska 26

32-005 Niepołomice

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna dla

samochodu osobowego (8+1) specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Sułkowie

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Opis parametrów równoważnych | TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki techniczne |  |  |
| 1 | Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy: - silnik: moc znamionowa min. 120 KM i pojemność nie mniejsza niż 1900 cm3, - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, - rodzaj paliwa – olej napędowy, - skrzynia biegów automatyczna, - napęd na przednią oś, - hamulce tarczowe, - wspomaganie układu kierowniczego, - kolumna kierownicy regulowana w 1 lub 2 płaszczyznach, - dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych - Euro 6). |  |  |
| 2 | Rok produkcji: 2025 |  |  |
| 3 | Parametry techniczne: - długość całkowita – min. 5600 mm, - wysokość całkowita (bez obciążenia) – min. 2500 mm, - dopuszczalna masa całkowita - do 3,5 tony, |  |  |
| 4 | Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne: - nadwozie przeszklone, przyciemniane szyby boczne i tylne; - drzwi boczne przeszklone, przesuwne z prawnej strony pojazdu; - lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, składane; - stopień przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wchodzenie otwierany automatyczne wraz z drzwiami; - drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na bok, z szybami ogrzewanymi z wycieraczkami; - lakier metaliczny – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; - zabezpieczenie antykorozyjne części nadwozia - centralny zamek z systemem bez kluczykowym |  |  |
| 5 | Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne: - I rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy z podłokietnikiem i dwuosobowe pasażerów lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów), Fotele w kabinie podgrzewane - II rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe składane lub wyjmowane (dopuszczalne są rozwiązania alternatywne, np. trzy siedzenia pojedyncze ze składanym oparciem), - III rząd siedzeń - trzyosobowy fotel łatwo demontowany z uchylnymi oparciami - uchwyty wejściowe z prawej i lewej strony wewnątrz samochodu ułatwiające wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu siedzeń w samochodzie, - możliwość montażu 1 wózka inwalidzkiego za III rzędem foteli, - wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu za pomocą najazdu- platformy manualnie składanej, montowana za drzwiami; - atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim), - klimatyzacja elektroniczna lub manualna z przodu i z tyłu - lusterko wewnętrzne - podłoga płaska, pokryta powierzchnią antypoślizgową, - podsufitka materiałowa lub tapicerowana na całości pojazdu, wykończenie ścian bocznych w postaci paneli z tworzyw sztucznych łatwo zmywalnych do wysokości podsufitki, - elektronicznie regulowane szyby przednie, - centralny zamek wszystkich drzwi sterowany z pilota, - elektrycznie ogrzewana przednia szyba, - alarm obwodowy fabryczny, - immobilizer, - kamera 360St, czujniki parkowania przednie + tylne - system nawigacji satelitarnej – fabryczna - system monitorowania martwego pola widzenia - system zapobiegający kolizjom - Poduszka powietrzna: dla kierowcy, dla pasażera poduszki boczne, kurtyny powietrzne - dywaniki gumowe - zestaw audio: fabryczny radioodtwarzacz CD/MP3 z USB, 6 głośników; - gaśnica; - apteczka, trójkąt ostrzegawczy; - dodatkowy komplet kół zimowych + 4 szt. felg stalowych; - koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem; - oznakowanie pojazdu symbolem wózka inwalidzkiego zgodnie z przepisami prawa; |  |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe: - awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu; - zamontowany hak holowniczy z tyłu pojazdu; - chlapacze z przodu i z tyłu pojazdu; - kołpaki kół; |  |  |
| 7 | Okres gwarancji (minimalny): - minimum 48-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy limicie przebiegu 120 000 km); - minimum 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą; - minimum 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia |  |  |
| 8 | Homologacja: fabryczna osobowa + dokumenty umożliwiające rejestracje jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 na wózku inwalidzkim |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu Pojazd musi być oznaczony jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |

Uwaga:

- Jeżeli wykonawca proponuje inne rozwiązania niż wymagania wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej - wypełnia kolumnę „Opis parametrów równoważnych” albo wpisuje w ostatniej kolumnie TAK / NIE

- Wykonawca może zaproponować dłuższe okresy gwarancji niż minimalne, wskazując ich długość w rubryce „Opis parametrów równoważnych”

- Niniejszą Specyfikację techniczną należy złożyć wraz z formularzem oferty

Niniejszy dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym